- Uchwała Nr XXX /286/2009

- Rady Gminy Zblewo

- z dnia 28.08.2009r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Zblewo, w  gminie Zblewo.

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 717, zm: Dz. U. z 2004r., Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z

2005r., Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006r., Nr 45, poz.1635, z 2007 Nr 127, poz. 880) ) oraz art. 18 ust .2 pkt. 5, art. 40. ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591, zm: Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r., Nr 172, poz.1441, Nr 175,  poz. 1457, z 2006r., Nr 17, poz. 128 i 181, poz. 1337 oraz z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i na wniosek Wójta

Rada Gminy Zblewo, po sprawdzeniu zgodności ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zblewo uchwala, co następuje:

§1

1. 	Zgodnie z uchwałami nr IV/26/2007 z dnia 16 lutego 2007r. i nr XVI/171/08 z dnia 29 sierpnia 2008r. Rady Gminy Zblewo o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów Gminy Zblewo - uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentów wsi Zblewo w  gminie Zblewo, obejmujących obszar o powierzchni  23,86 ha (zał. nr 1 – 22,69 ha, zał. nr 2 – 1,17 ha) dla działek:

- nr 114, 115/1, 115/2, 117, 131/6, 115/3, 136/1, 136/6, 416, 772/7; o granicach wyznaczonych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

- nr  772/7; 1091; 1093; o granicach wyznaczonych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

2. 	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z:

- Części tekstowej – ustaleń planu;

- Części graficznej – rysunku planu w skali 1:2000 - stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do uchwały;

- Z rozstrzygnięcia dotyczącego złożonych uwag – załącznik tekstowy nr 3;

- Z rozstrzygnięcia dotyczącego infrastruktury objętego zadaniami własnymi – załącznik tekstowy nr 4.

§2

- Ustala się, że na obszarze objętym planem znajduje się 5 terenów o różnym sposobie użytkowania rozgraniczonych liniami rozgraniczającymi,  oznaczonych kolorem i  literami:

Tereny zabudowy mieszkaniowej

Tereny zabudowy produkcyjno-gospodarczej

Tereny zabudowy usługowej

Tereny zieleni i wód

Tereny komunikacji

Dopuszczono w terenach o tym samym sposobie użytkowania podział na mniejsze obszary: tereny urbanistyczne, rozgraniczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone  odpowiednimi symbolami cyfrowymi. Teren urbanistyczny stanowi obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi, w obrębie, którego obowiązują te same zasady zagospodarowania i funkcja, oznaczony literami i cyframi.

- Na całym obszarze planu wydzielono tereny pod drogi dzieląc je na: publiczne (pierwszy symbol - KD) i wewnętrzne - symbol KDW oraz przypisując im odrębne dla poszczególnych rodzajów dróg numery oraz klasy techniczne (drugi symbol – GP, L).

- Oznaczenia użyte w tekście i na załączniku graficznym:

MN/MW	-  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

UHR	- tereny zabudowy usługowej, handlu i rzemiosła

P, UHR 	– tereny zabudowy produkcyjnej, przemysłowej, gospodarczej, składów, magazynów, usługowej, handlu i rzemiosła

ZL 	– tereny leśne

ZP 	-	tereny zieleni urządzonej, takie jak: parki, ogrody, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, zieleńce, arboreta, alpinaria, grodziska;

ZN	- tereny zieleni nieurządzonej,

Ws	- tereny wód powierzchniowych śródlądowych: rzeki, jeziora, stawy, strumienie, kanały, rowy melioracyjne;

- KD	- tereny dróg publicznych:

- - KDGP – tereny dróg krajowych;

- - KDL – tereny dróg powiatowych i gminnych;

- - KDW	- tereny dróg wewnętrznych;

- - KX – tereny ciągów pieszych

- - KS – tereny komunikacji samochodowej

- Uściślenie warunków zagospodarowania oraz określenie dopuszczalnego sposobu kształtowania zabudowy dla poszczególnych obszarów zawarte zostały w § 4.

- Wyjaśnienie pojęć:

- budynek główny – budynek o dominującej formie i funkcji znajdujący się zwykle od frontu działki;

- budynek  pomocniczy – budynek, w którym znajdują się funkcje uzupełniające lub budynek gospodarczy, garażowy;

- funkcja podstawowa – funkcja zajmująca co najmniej 60% łącznej powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących się na danej nieruchomości;

- funkcja uzupełniająca -  należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe. Łączna powierzchnia użytkowa budynków związana z przeznaczeniem uzupełniającym nie może przekraczać 40% powierzchni użytkowej wszystkich budynków na danej nieruchomości;

- funkcja tymczasowa – funkcja, którą można wprowadzić na teren do czasu realizacji funkcji obowiązujących. Funkcja tymczasowa nie dotyczy funkcji istniejących na danym terenie przed wprowadzeniem ustaleń planu;

- nieuciążliwa funkcja terenu – funkcja likwidująca wszelkie uciążliwości dla środowiska lub osób trzecich na terenie własnej nieruchomości;

- uciążliwa funkcja terenu – funkcja dla której konieczne jest wykonanie raportu oddziaływania na środowisko wynikające z przepisów szczególnych;

- powierzchnia zabudowy – suma powierzchni rzutów wszystkich obiektów budowlanych na działce,

- % zabudowy działki - stosunek (w procentach), powierzchni zabudowy wszystkich budynków  zlokalizowanych na działce, do powierzchni działki budowlanej;

- powierzchnia utwardzona – trwałe utwardzenia terenu w postaci placów, parkingów, dojazdów i ścieżek itp. może być przedstawiona w procentach  w stosunku do powierzchni całej działki budowlanej;

- przestrzeń publiczna - teren wyznaczony ustaleniami planu, przewidziany do realizacji celów publicznych, ogólnodostępny;

- nieprzekraczalna linia zabudowy – oznacza maksymalne lecz nie obowiązujące ustawienie budynku z możliwością wycofania budynku w głąb działki; nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy takich elementów budynku jak: balkon, okap, wykusze;

- teren ogólnodostępny – teren, na który jest zagwarantowany bezpłatny dostęp dla każdego mieszkańca; teren może pozostawać własnością prywatną;

6.   Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, tzn. na załączniku nr 1; 2;  są obowiązujące:

- granice obszaru opracowania planu;

- granice terenów obszarów różnym sposobie użytkowania;

- oznaczenia przeznaczenia terenów urbanistycznych;

- strefy zakazu zabudowy.

§3

USTALENIA OGÓLNE

1. 	ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO.

Na terenie planu nie występują obiekty lub obszary chronione prawem.

  - ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.

- Ochronie podlegają wszystkie zadrzewienia śródpolne, oczka wodne i tereny podmokłe.

- Dla niwelacji kontrastu nowej zabudowy z krajobrazem otwartym wprowadza się konieczność wykonania nasadzeń granicznych w pasach o szerokości min.10,0 m, najlepiej z gatunków rodzimych – zał. nr 1.

- Wzdłuż dróg publicznych zaleca się nasadzenia alejowe poza pasem technicznym.

- Wszystkie uciążliwości związane z prowadzoną działalnością gospodarczą muszą zawierać się 
w granicach własności nieruchomości.

- Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy sporządzić projekt małej retencji dla całego terenu przemysłowo-gospodarczego.

  - ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

1) 	Podziały geodezyjne:

- dopuszcza się na terenie zabudowanym wydzielenie mniejszej działki niż przewiduje uchwała, na poprawę warunków mieszkaniowych, uregulowanie stanów prawnych lub na poszerzenie drogi, zgodnie z przepisami szczegółowymi;

- dopuszcza się istniejący podział geodezyjny, nie spełniający standardów wielkości działek przewidywanych uchwałą, zatwierdzony przed wejściem w życie planu miejscowego;

- dopuszcza się w terenie urbanistycznym wydzielenie nowej działki niezbędnej pod przeprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej.

- zasady podziału na nowe działki ustalono w zapisach szczegółowych dla poszczególnych terenów;

- scalanie działek następuje dla poprawy funkcjonowania nieruchomości, dla uzyskania wielkości określonych jako graniczne w poszczególnych terenach lub na wyodrębnienie niezbędnej powierzchni pod inwestycję o charakterze gospodarczym;

2) 	Zasady dotyczące wymagań kształtowania przestrzeni publicznych:

- dopuszcza się lokalizację kierunkowskazów informacyjnych i informatorów w pasach drogowych (z wyłączeniem drogi krajowej), po uprzednim uzyskaniu zgody zarządcy drogi;

- ogrodzenia od strony drogi należy ujednolicić co do wysokości i użycia materiału: preferowane ogrodzenia o wysokości 1,0 – 1,5 m, dopuszczalne materiały tradycyjne tj. drewno, cegła, kamień, elementy kute, ewentualnie siatka podsadzona żywopłotem;

- zakaz stosowania w ogrodzeniach prefabrykowanych elementów betonowych;

3)  Obszary przeznaczone do rehabilitacji i jej zasady:

Nie ustala się.

4. 	USTALENIA DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

1) 	Zaopatrzenie w wodę.

- adaptuje się istniejącą sieć na potrzeby planu;

- projektuje się nowe sieci wodociągowe, podłączenia należy wykonać na warunkach określonych przez zarządcę sieci, w liniach rozgraniczających dróg (z wyłączeniem drogi krajowej) gminnych i wewnętrznych;

- dopuszcza się lokalizację infrastruktury wodociągowej poza liniami rozgraniczającymi dróg, za zgodą właściciela gruntu;

- podczas projektowania sieci należy przewidzieć zaopatrzenie w wodę w warunkach kryzysowych i do celów przeciw pożarowych.

2) 	Zaopatrzenie w energię.

- adaptuje się istniejące sieci i urządzenia na potrzeby planu;

- na terenie planu zlokalizowana jest sieć energetyczna średniego napięcia SN i niskiego napięcia NN oraz istniejące transformatory;

- dla sieci średniego napięcia ustala się strefę ochronną o szerokości 15,0 m (po 7,5 m z każdej strony) dla budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi; docelowo należy przewidzieć  przebudowę sieci w postaci kabla podziemnego – w tym wypadku przestają obowiązywać strefy ochronne, dopuszcza się indywidualne ustalenie szerokości strefy ochronnej przez zarządcę sieci na wniosek właściciela nieruchomości w zależności od charakteru inwestycji;

- w miarę możliwości nowe sieci należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg publicznych (z wyłączeniem drogi krajowej) i wewnętrznych;

- budowę nowych stacji transformatorowych należy przewidzieć w liniach rozgraniczających dróg publicznych lub wewnętrznych lub w ramach terenów zieleni urządzonej;

- dopuszcza się lokalizację infrastruktury poza liniami rozgraniczającymi dróg, za zgodą właściciela terenu;

3)	Gospodarka odpadami stałymi:

- odpady stałe z terenu opracowania muszą być  segregowane i wywożone na komunalne wysypisko śmieci, na warunkach ustalonych przez zarządzającego wysypiskiem;

- odpady z gospodarstw domowych winny być po segregacji w granicach własności terenu, wywożone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo;

- odpady poprodukcyjne należy gromadzić w wydzielonych miejscach, niebezpieczne utylizować, pozostałe segregować i wywozić na komunalne wysypisko śmieci, na warunkach ustalonych przez zarządzającego wysypiskiem;

4) 	Odprowadzenie ścieków:

- na terenie częściowo istnieje kanalizacja zbiorcza odprowadzająca ścieki do oczyszczalni;

- dla terenu opracowania należy przewidzieć docelowo zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, poprowadzoną w miarę możliwości przy liniach rozgraniczających dróg lub w terenach do tego przewidzianych za zgodą właściciela gruntu; przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy zaprojektować i wykonać sieć kanalizacji sanitarnej w oparciu o koncepcję kanalizacji sanitarnej dla Gminy Zblewo;

- dla ścieków technologicznych przy podłączeniu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, ścieki należy podczyszczać na terenie nieruchomości do wymagań odpowiadających oczyszczalni ścieków; należy przewidzieć na terenie nieruchomości punkt kontroli ścieków;

- warunki podłączenia do sieci określa zarządca sieci;

- wody opadowe z dróg, parkingów i placów nawrotowych, po odpowiednim podczyszczeniu powinny być odprowadzane do naturalnych odbiorników lub do  rowów w liniach rozgraniczających dróg publicznych (z wyłączeniem drogi krajowej) lub wewnętrznych, lub zagospodarowane w granicach opracowania planu w ramach terenów do tych celów przeznaczonych;

- wody opadowe na prywatnych nieruchomościach muszą być zagospodarowane w granicach własności gruntu.

5) 	Zaopatrzenie w gaz i ciepło:

    - dopuszcza się zaopatrzenie terenu w gaz ziemny przeprowadzony w liniach rozgraniczających dróg (z wyłączeniem drogi krajowej) lub w pasach technicznych;

    - dopuszcza się indywidualne lub zbiorcze systemy ogrzewania oparte na paliwach niskoemisyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

    - dopuszcza się zbiorniki na propan-butan;

    - należy zapewnić określone przepisami normy emisji spalin;

6) 	Zaopatrzenie w inne media.

- dopuszcza się lokalizację i rozbudowę sieci telefonicznej w postaci kabla podziemnego w liniach rozgraniczających dróg(z wyłączeniem drogi krajowej), na warunkach określonych przez zarządzającego drogami;

- dopuszcza się lokalizację infrastruktury poza liniami rozgraniczającymi dróg, za zgodą właściciela nieruchomości przez którą sieć ma przebiegać;

7)  	Układ komunikacyjny:

  - do nadrzędnego układu drogowego zaliczono drogę krajową nr 22, klasa techniczna GP; wszelkie inwestycje (tj. budowa nowych obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie dróg, budowa infrastruktury w tym nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych) muszą być uzgodnione z odpowiednim zarządcą drogi;

  - nie dopuszcza się lokalizacji infrastruktury w liniach rozgraniczających drogi krajowej;

  - układ podstawowy stanowią drogi powiatowe i gminne; budowa nowych zjazdów, urządzeń infrastruktury, nawierzchni itp. na warunkach ustalonych przez zarządcę drogi;

  - dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 10,0 m w liniach rozgraniczających; dopuszcza się drogi istniejące o mniejszych szerokościach; dopuszcza się inne wydzielenia na funkcje komunikacyjne wynikające z obsługi terenu lub nieodłącznie związane z funkcją terenu;

  - stan prawny dróg wewnętrznych, wydzielanych na terenie planu, powinien zapewniać możliwość obsługi komunikacyjnej wszystkich terenów do nich przyległych;

  - w liniach rozgraniczających ulic należy przewidzieć lokalizację hydrantów przeciwpożarowych w terenach zabudowanych wsi oraz w terenach produkcyjnych i usługowych;

§4

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I ZABUDOWY

DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy  wielorodzinnej.

| MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA WSI ZBLEWO, GMINA ZBLEWO |  |  |
| --- | --- | --- |
| - NUMER I SYMBOL TERENU URBANISTYCZNEGO: | Zał. nr 1: 01 MN/MW; 02 MN/MW | ### MN/MW |
| - FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | ## 2.1. Funkcja podstawowa: ## Zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna lub wielorodzinna #### Funkcja uzupełniająca: #### Usługi, handel, gastronomia #### Funkcja wykluczona: #### Stacje bazowe telefonii komórkowej |  |
| - FUNKCJA TYMCZASOWA | Nie ustala się. |  |
| 4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: - zabudowa mieszkaniowa różnych typów; - dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów, przy rozbudowie lub przebudowie należy dostosować się do warunków jak dla nowej zabudowy, - zabudowa usługowa zlokalizowana na parterze budynku mieszkalnego lub w samodzielnym budynku wolnostojącym nie przekraczająca 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków; - dopuszcza się podział na nowe działki nie mniejsze niż 1000 m2, - dopuszcza się zachowanie istniejących podziałów działek; 4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: - dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy budynków – maksymalnie 12,0m; - dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej – maksymalnie 6,0m; - dopuszcza się podpiwniczenie budynków; - dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; - dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze; - należy kolorystykę elewacji dostosować do historycznych uwarunkowań: dopuszcza się na elewacjach cegłę ceramiczną, drewno lub tynk w odcieniach ciepłych pasteli lub nawiązujących do kolorów cegły lub drewna; - budynek główny należy lokalizować kalenicą równolegle do krawędzi drogi, od której prowadzi wejście główne do budynku; - dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych o kątach nachylenia: 250 – 450; dopuszcza się dachy płaskie przy zabudowie wielorodzinnej; - rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu na dachach tego samego rodzaju, dla całej nieruchomości. Zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu lub czerwieni; - powierzchnia zabudowy: maksymalnie 25% pokrycia działki zabudową, - nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0m, 8,0m, 10m, 12,0m (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały) od linii rozgraniczających dróg lub od granicy działki; |  |  |
| 5. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4.; b) Tereny ZP w załączniku nr 1 należy, w niezbędnej części, przeznaczyć na małą retencję do odprowadzenia wód opadowych z dachów bezpośrednio i powierzchni utwardzonych po odpowiednim podczyszczeniu do jakości określonej w przepisach szczegółowych; |  |  |
| 6. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: - obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: publiczne i wewnętrzne, dopuszcza się jeden wjazd na działkę; - nie dopuszcza się bezpośrednich zjazdów z drogi krajowej, poza ustalonymi w Studium…; - miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości, z założeniami: 1 mp/1 mieszkanie, dla funkcji usługowych należy dodatkowo zabezpieczyć 1mp/50 m2 i 1mp/4 zatrudnionych; |  |  |
| 7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: - Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2., - należy pozostawić przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej; |  |  |
| 8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.1., |  |  |
| 9. OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: Nie ustala się. |  |  |
| 10. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: Nie ustala się. |  |  |
| 11. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3., b) W zabudowie wielorodzinnej wydzielić place zabaw dla dzieci oraz miejsca integracyjne dla mieszkańców (grill, ognisko, rekreacja czynna, itp.); |  |  |
| 12. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: Nie ustala się. |  |  |
| 13. STAWKA PROCENTOWA - 0%; |  |  |

2. Tereny zabudowy usługowej, handlu i rzemiosła

| MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA WSI ZBLEWO, GMINA ZBLEWO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU URBANISTYCZNEGO: | Zał. nr 1: Zał. nr 2: UHR | ### UHR |
| 2) FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | ## 2.1.Funkcja podstawowa: ## usługi, handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyki, #### Funkcja uzupełniająca: zabudowa mieszkaniowa - Funkcja wykluczona: złomowisko samochodów; stacje bazowe telefonii komórkowej; |  |
| 3) FUNKCJA TYMCZASOWA | Nie ustala się. |  |
| 4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: - zabudowa wolnostojąca; - dopuszcza się podział na nowe działki nie mniejsze niż 1000m2, - dopuszcza się zachowanie istniejących podziałów działek; - dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej o minimalnej szerokości 8,0 m w liniach rozgraniczających; 4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: - dopuszczalna wysokość zabudowy usługowej, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy budynków – maksymalnie 12,0m; - dopuszczalna wysokość zabudowy mieszkaniowej, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy budynków – maksymalnie 9,0m; - dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej – maksymalnie 6,0m; - dopuszcza się podpiwniczenie budynków; - dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; - dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze użytkowe i nieużytkowe); - należy kolorystykę elewacji dostosować do historycznych uwarunkowań: dopuszcza się na elewacjach cegłę ceramiczną, drewno lub tynk w odcieniach ciepłych pasteli lub nawiązujących do kolorów cegły lub drewna; - dopuszczalne rodzaje dachów: dachy strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; dopuszcza się dachy płaskie w budynkach usługowych; - dachy dwuspadowe i wielospadowe o kątach nachylenia: 350 – 450; - rodzaj pokrycia dachu: zastosować ten sam rodzaj pokrycia dachu dla całej nieruchomości. Rodzaj pokrycia dachu: - dla zabudowy mieszkaniowej: zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu lub czerwieni; - dla zabudowy pomocniczej: dopuszcza się zastosowanie innych materiałów pokrycia dachu w kolorach zbliżonych do brązu lub czerwieni; - powierzchnia zabudowy : maksymalnie 40% powierzchni działki; - nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0m i 13m (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do uchwały) od granicy działki i 12,0m od terenów leśnych; - nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 25,0m (zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do uchwały) od linii rozgraniczającej drogi krajowej; |  |  |
| 5. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4., |  |  |
| 6. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: - obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewnętrzne, dopuszcza się jeden wjazd na działkę; - dopuszcza bezpośredni zjazd z drogi krajowej pod warunkiem wykonania lewoskrętów i uzgodnienia zasad przebudowy z zarządcą drogi przed oddaniem inwestycji do użytkowania; - miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości, z założeniami: dla funkcji usługowych zabezpieczyć na każde 25 m2 powierzchni użytkowej/ 1mp; 1 mp/1 mieszkanie i 1mp/4 zatrudnionych; jako miejsce postojowe uznaje się garaż; |  |  |
| 7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: - Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2., - należy utrzymać skarpę w południowej części terenu UHR, zachować zieleń istniejącą, uzupełnić nasadzenia zielenią okrywową i stabilizującą, zabezpieczyć grunt przed osuwaniem; - dla zapewnienia komfortu akustycznego (wpływ drogi krajowej) należy przewidzieć zieleń izolacyjną lub ekran akustyczny; - należy pozostawić przynajmniej 20 % powierzchni jako biologicznie czynnej; |  |  |
| 8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.1., |  |  |
| 9. OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: Nie ustala się. |  |  |
| 10. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: Nie ustala się. |  |  |
| 11. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3., |  |  |
| 12. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: Nie ustala się. |  |  |
| 13. STAWKA PROCENTOWA – 30% |  |  |

3. Tereny zabudowy produkcyjnej, przemysłowo, gospodarczej, składów, magazynów, usług, handlu i rzemiosła.

| MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA WSI ZBLEWO, GMINA ZBLEWO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. NUMER I SYMBOL TERENU URBANISTYCZNEGO: | 01P,UHR; 02P,UHR; 03P,UHR; 04P,UHR; 05P,UHR; 06P,UHR; 07P,UHR; | ### P, UHR |
| 2. FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ: | ## 2.1. Funkcja podstawowa: ## Zabudowa produkcyjna, przemysłowa, gospodarcza, składy, magazyny, usługowa, handlu do 2000 m2 i rzemiosła, #### 2.2. Funkcja uzupełniająca: #### Zabudowa mieszkaniowa dla właścicieli nieruchomości |  |
| - FUNKCJA TYMCZASOWA | Nie ustala się. |  |
| 4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: a) zabudowa wolnostojąca; b) dopuszcza się podział na nowe działki nie mniejsze niż 3000 m2, c) dopuszcza się zachowanie istniejących podziałów działek; 4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: a) dopuszczalna wysokość zabudowy licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy budynków – maksymalnie 12,0m; b) dopuszczalna wysokość zabudowy pomocniczej – maksymalnie 6,0m; c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków; d) dopuszczalna maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: 0,60m; e) dopuszczalna ilość kondygnacji dla wszystkich budynków: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne; f) dopuszczalne rodzaje dachów: dla hal produkcyjnych i usługowych dachy płaskie lub strome o symetrycznym kącie nachylenia połaci dachowych; g) rodzaj pokrycia dachu: zalecane zastosowanie dachówki ceramicznej lub materiałów dachówkopodobnych w odcieniach zbliżonych do brązu lub czerwieni; na dachach płaskich papa; h) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 40% powierzchni działki, i) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnostojącej w zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały od krawędzi drogi krajowej; j) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6,0 m od dróg wewnętrznych i 12,0 m od terenów leśnych; (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały); k) strefa ochronna od linii średniego napięcia w odległości 7,5 m od osi słupa, (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały), dopuszcza się likwidację strefy po modernizacji i skablowaniu linii energetycznej; |  |  |
| 5. ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.4.; b) Tereny ZP w załączniku nr 1 należy, w niezbędnej części, przeznaczyć na małą retencję do odprowadzenia wód opadowych z dachów bezpośrednio i powierzchni utwardzonych po odpowiednim podczyszczeniu do jakości określonej w przepisach szczegółowych; |  |  |
| 6. ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: a) obsługa komunikacyjna w oparciu o drogę wewnętrzną 02KDW, dopuszcza się jeden wjazd na działkę; b) nie dopuszcza się bezpośrednich zjazdów z drogi krajowej, poza ustalonymi w Studium…; c) miejsca parkingowe wynikające z programu inwestycji należy przewidzieć w ramach własności nieruchomości, z założeniami: dla funkcji usługowych zabezpieczyć na każde 25 m2 powierzchni użytkowej/ 1mp; 1 mp/1 mieszkanie i 1mp/4 zatrudnionych; |  |  |
| 7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2., b) należy pozostawić przynajmniej 40 % powierzchni jako biologicznie czynnej; |  |  |
| 8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.1., |  |  |
| 9. OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: Nie ustala się. |  |  |
| 10. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: Nie ustala się. |  |  |
| 11. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.3., |  |  |
| 12. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: Nie ustala się. |  |  |
| 13. STAWKA PROCENTOWA - 30% |  |  |

- Tereny zieleni i wód .

4.1. Zieleń urządzona

| MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA WSI ZBLEWO, GMINA ZBLEWO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU URBANISTYCZNEGO: | Zał. Nr 1: 01ZP; 02ZP; 03ZP; 04ZP; 05ZP; 06ZP; Zał. Nr 2: | ### ZP |
| 2.FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PODSTAWOWEJ: | ## 2.1. Funkcja podstawowa: #### tereny zieleni jako biologicznie czynne w tym zieleń urządzona i nieurządzona, oczka wodne, nieużytki, tereny podmokłe, zakrzaczenia, tereny wód powierzchniowych jako teren ogólnodostępny, mała retencja, #### 2.2. Funkcja uzupełniająca: ## infrastruktura techniczna, rekreacja, |  |
| 3.FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |  |
| 4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: - zakaz zabudowy; - dopuszcza się budowę altan, zadaszeń, drobnych urządzeń rekreacyjnych i sportowych, sanitariatów; - dopuszcza się wprowadzenie obiektów małej architektury i urządzenia terenu; - ustala się wykorzystanie terenów na potrzeby infrastruktury w tym do właściwej gospodarki wodami opadowymi – lokalizacja rowów odwadniających i zbiorników retencyjnych jeżeli będzie taka konieczność wynikała z projektu technicznego dla kanalizacji deszczowej; - ustala się regulację oczek i cieków wodnych z wykorzystaniem materiałów naturalnych jak kamień, drewno, faszyna itp.; 4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: Nie ustala się |  |  |
| 5.ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: - odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do gruntu; - odprowadzenie odpadów stałych: po segregacji wg grup asortymentowych muszą być zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo; - dopuszcza się oświetlenie terenu; |  |  |
| 6.ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: - obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi gminne i wewnętrzne, na warunkach określonych przez zarządcę sieci i właściciela drogi; - nie dopuszcza się lokalizacji miejsc postojowych; należy je przewidzieć w ramach terenów inwestycyjnych i stosownie do programu inwestycji; |  |  |
| 7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: - patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.2.; - tereny ZP w załączniku nr 1 należy, w niezbędnej części, przeznaczyć na małą retencję do odprowadzenia wód opadowych z dachów bezpośrednio i powierzchni utwardzonych po odpowiednim podczyszczeniu do jakości określonej w przepisach szczegółowych; - powierzchnia biologicznie czynna – min 95%; |  |  |
| 8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: Nie ustala się. |  |  |
| 9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: Nie ustala się. |  |  |
| 10)USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: Nie ustala się. |  |  |
| 11) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: Nie ustala się. |  |  |
| 12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: Nie ustala się. |  |  |
| 13) STAWKA PROCENTOWA - Ustala się stawkę procentową 0% |  |  |

4.2. Tereny leśne.

| MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA WSI ZBLEWO, GMINA ZBLEWO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI URBANISTYCZNEJ | Zał. Nr 1: ZL; Zał. Nr 2: 01ZL; 02ZL; | ### ZL |
| 2.FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PODSTAWOWEJ: | ## 2.1. Funkcja podstawowa: #### Tereny leśne #### 2.2. Funkcja uzupełniająca: ## Rekreacja, ścieżki rowerowe, przejścia i dojścia |  |
| 3.FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |  |
| 4.WARUNKI URBANISTYCZNE I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: - zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów związanych z gospodarką leśną na podstawie przepisów szczególnych; |  |  |
| 5.ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: a) nie ustala się; |  |  |
| 6.ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: a) w oparciu o drogi dojazdowe i wewnętrzne. |  |  |
| 7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: - nie dopuszcza się wyłączania terenów leśnych z produkcji leśnej; |  |  |
| 8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: Nie ustala się. |  |  |
| 9. OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: Nie ustala się |  |  |
| 10.USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: Nie ustala się. |  |  |
| 11. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: Nie ustala się. |  |  |
| 12. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: Nie ustala się. |  |  |
| 13.STAWKA PROCENTOWA - 0% |  |  |

4.3. Tereny zieleni nieurządzonej.

| MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA WSI ZBLEWO, GMINA ZBLEWO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. NUMER I SYMBOL JEDNOSTKI LUB TERENU URBANISTYCZNEGO: |  | ### ZN |
| 2. FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PODSTAWOWEJ: | ## 2.1. Funkcja podstawowa: #### tereny zieleni jako biologicznie czynne w tym: tereny zieleni nieurządzonej, takie jak: naturalne łąki, naturalne skarpy, nieużytki porośnięte roślinnością siedliskową, oczka wodne, tereny podmokłe, zakrzaczenia jako teren ogólnodostępny #### 2.2. Funkcja uzupełniająca: |  |
| 3.FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |  |
| 4.1.WARUNKI URBANISTYCZNE: - zakaz zabudowy; - tereny wolne od zabudowy zgodnie z Ustawą z dnia 21marca1985r.o drogach publicznych, art. 43; 4.2.WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: Nie ustala się |  |  |
| 5.ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: - odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowo do gruntu; - dopuszcza się oświetlenie terenu; - odprowadzenie odpadów stałych: po segregacji wg grup asortymentowych muszą być zagospodarowane przez specjalistyczne przedsiębiorstwo. |  |  |
| 6.ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: - obsługa komunikacyjna w oparciu o sąsiadujące drogi, na warunkach określonych przez zarządcę sieci i drogi; - nie dopuszcza się lokalizacji miejsc postojowych; - dopuszcza się ścieżki rowerowe; - zaleca się urządzone ciągi piesze, alejki, ścieżki; |  |  |
| 7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: - patrz: ustalenia ogólne §3 pkt.2.; - powierzchnia biologicznie czynna – min 95%; |  |  |
| 8) ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: Nie ustala się. |  |  |
| 9) OBSZARY PRZEZNACZONE DO REHABILITACJI: Nie ustala się. |  |  |
| 10)USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: Nie ustala się. |  |  |
| 11) USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: Nie ustala się. |  |  |
| 12) ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: Nie ustala się. |  |  |
| 13) STAWKA PROCENTOWA - Ustala się stawkę procentową 0% |  |  |

4.4. Wody powierzchniowe.

| MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA WSI ZBLEWO, GMINA ZBLEWO |  |  |
| --- | --- | --- |
| - NUMER I SYMBOL: | Zał. Nr 1: 01WS; 02WS; 03WS; 04WS; 05 WS; Zał. Nr 2: WS; | ### Ws |
| - FUNKCJA LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PODSTAWOWEJ: | ## 2.1. Funkcja podstawowa: #### Tereny wód powierzchniowych, tereny okresowego zalewania wodami opadowymi, niecki bezodpływowe, mała retencja #### 2.2. Funkcja uzupełniająca: ## Nie ustala się |  |
| - FUNKCJA TYMCZASOWA: | Nie ustala się. |  |
| - WARUNKI URBANISTYCZNE I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY: - zakaz zabudowy; - dopuszcza się regulacje brzegów wodnych, budowę pomostów, przepustów, umocnień; preferowane materiały naturalne: kamień, drewno, faszyna; |  |  |
| - ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: Nie ustala się. |  |  |
| - ZASADY OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ: a) w oparciu o drogi dojazdowe i wewnętrzne; |  |  |
| 7. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: - Patrz ustalenia ogólne § 3pkt. 2; - Tereny ZP w załączniku nr 1 należy, w niezbędnej części, przeznaczyć na małą retencję do odprowadzenia wód opadowych z dachów bezpośrednio i powierzchni utwardzonych po odpowiednim podczyszczeniu do jakości określonej w przepisach szczegółowych; |  |  |
| 8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: Patrz ustalenia ogólne § 3pkt. 1; |  |  |
| 9. USTALENIA DOTYCZĄCE TERENÓW REKREACYJNYCH I SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: Nie ustala się. |  |  |
| 10. USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: Nie ustala się. |  |  |
| 11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW CHRONIONYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI: Nie ustala się. |  |  |
| 12. STAWKA PROCENTOWA - 0% |  |  |

5. Tereny komunikacji.

5.1. Tereny dróg krajowych.

| MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA WSI ZBLEWO, GMINA ZBLEWO |  |  |
| --- | --- | --- |
| - NUMER I NAZWA DROGI | ### Zał. nr 1: 22KDGP Zał. nr 2: 22KDGP | ### KD- GP |
| - FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ. | ## Droga krajowa nr 22 |  |
| - FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA. | Nie ustala się. |  |
| - MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH. | Minimalnie 30,0 m, zabudowę nową należy sytuować w odległości od pasa drogowego 10 m w terenie zabudowanym, 25 m w terenie niezabudowanym, zgodnie z rysunkiem planu |  |
| - PARKINGI. | Nie dopuszcza się miejsc postojowych |  |
| 6. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA. a) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2; |  |  |
| 7. WARUNKI KONSERWATORSKIE. Nie ustala się. |  |  |
| 8. USTALENIA INNE. a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. b) Nie dopuszcza się wjazdów i wyjazdów na drogę krajową poza ustalonymi z zarządcą drogi; |  |  |

5.2. Tereny dróg gminnych

| MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA WSI ZBLEWO, GMINA ZBLEWO |  |  |
| --- | --- | --- |
| - NUMER I NAZWA DROGI | ### Zał. nr 1: 035 KDL Zał. nr 2: | ### KD- L |
| - FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ. | ## Droga gminna nr 035 |  |
| - FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA. | Nie ustala się. |  |
| - MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH. | Minimalnie 20,0 m, zabudowę nową należy sytuować w odległości od pasa drogowego 8 m w terenie zabudowanym, zgodnie z rysunkiem planu |  |
| - PARKINGI. | Nie dopuszcza się miejsc postojowych |  |
| 6. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA. a) patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3 pkt.2; |  |  |
| 7. WARUNKI KONSERWATORSKIE. Nie ustala się. |  |  |
| 8. USTALENIA INNE. a) Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. b) Nie dopuszcza się wjazdów i wyjazdów na drogę gminną poza ustalonymi z zarządcą drogi; |  |  |

5.3. Tereny dróg wewnętrznych.

| MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA WSI ZBLEWO, GMINA ZBLEWO |  |  |
| --- | --- | --- |
| - NUMER I NAZWA DROGI | Zał. Nr 1: 01KDW; 02KDW; 03KDW; 04KDW; 05 KDW; 06KDW; 07KDW; Zał. Nr 2: KDW; | ### KDW |
| - FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ. | ## Droga wewnętrzna |  |
| - FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA. | Nie ustala się. |  |
| - MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH. | Drogi - 8,0m; 10,0m; 12,0m; 15,0m; min. plac nawrotowy 12,0x 12,0, zabudowę nową należy sytuować w odległości od pasa drogowego 6,0m |  |
| - PARKINGI. | Dopuszcza się miejsca postojowe w zatokach postojowych |  |
| 6. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA. - Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §2 pkt.3; |  |  |
| 7. WARUNKI KONSERWATORSKIE. Nie ustala się. |  |  |
| 8. USTALENIA INNE. - dopuszcza się w liniach rozgraniczających drogi przeprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej; - Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |  |  |

5.4.Tereny dróg wewnętrznych.

| MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA WSI ZBLEWO, GMINA ZBLEWO |  |  |
| --- | --- | --- |
| - NUMER I NAZWA DROGI | Zał. Nr 1: 02KDW; Zał. Nr 2: | ### KDW |
| - FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ. | ## Droga wewnętrzna |  |
| - FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA. | Nie ustala się. |  |
| - MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH. | Drogi - 12,0m; min. zabudowę nową należy sytuować w odległości od pasa drogowego 6,0m |  |
| - PARKINGI. | Dopuszcza się miejsca postojowe w zatokach postojowych |  |
| 6. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA. - Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §2 pkt.3; |  |  |
| 7. WARUNKI KONSERWATORSKIE. Nie ustala się. |  |  |
| 8. USTALENIA INNE. dopuszcza się w liniach rozgraniczających drogi przeprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej; Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. dopuszcza bezpośredni zjazd z drogi krajowej pod warunkiem wykonania lewoskrętów i uzgodnienia zasad przebudowy z zarządcą drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestycji; |  |  |

5.5. Tereny komunikacji samochodowej - parkingi.

| MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA WSI ZBLEWO, GMINA ZBLEWO |  |  |
| --- | --- | --- |
| - NUMER I SYMBOL TERENU | Zał. nr 1: KS; | ### KS |
| - FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ. | Parking samochodów osobowych |  |
| - FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA. | Nie ustala się. |  |
| - MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH. | Szerokość zatoki 6,0m, długość jak na rysunku planu |  |
| 5. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA. - Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §2 pkt.3; |  |  |
| 6. WARUNKI KONSERWATORSKIE. Nie ustala się. |  |  |
| 7. USTALENIA INNE. - dopuszcza się w liniach rozgraniczających przeprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej; - Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |  |  |

5.6. Tereny ciągów pieszych.

| MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA WSI ZBLEWO, GMINA ZBLEWO |  |  |
| --- | --- | --- |
| - NUMER I NAZWA DROGI | ### Zał. nr 1: KX; Zał. nr 2. | ### KX |
| - FUNKCJA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANEJ. | ## Ciąg pieszy, - dopuszcza się interwencyjny przejazd samochodem do 3t; |  |
| - FUNKCJA ISTNIEJĄCA DOPUSZCZALNA DO ZACHOWANIA. | Nie ustala się. |  |
| - MINIMALNA SZEROKOŚĆ W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH. | Ciąg pieszy – 6,0m |  |
| - PARKINGI. | Nie dopuszcza się. |  |
| 6. WARUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA. - Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §2 pkt.3; |  |  |
| 7. WARUNKI KONSERWATORSKIE. Nie ustala się. |  |  |
| 8. USTALENIA INNE. - dopuszcza się w liniach rozgraniczających ciągu przeprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej; - Patrz: ”USTALENIA OGÓLNE” §3. |  |  |

§5

Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny nr 1 do uchwały. Obowiązujące są następujące oznaczenia użyte w legendzie:

1) 	granice opracowania planu;

2) obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;

3)	oznaczenia dotyczące funkcji terenów urbanistycznych;

4) 	zasady kształtowania zabudowy.

§6

Zobowiązuje się Wójta Gminy do:

- Niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Pomorskiemu w Gdańsku w celu skierowania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

- Umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Zblewie.

- Umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do dokumentów przedstawiających plan i wydawania z tych dokumentów na wniosek zainteresowanych, potrzebnych 
im wyrysów i wypisów na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 wymienionej ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§8

Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, za wyjątkiem §6 pkt. 1, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Zblewo

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXX/286/2009 Rady Gminy Zblewo

z dnia  28.08.2009r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zblewo  gmina Zblewo

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zblewo Gmina Zblewo  do publicznego wglądu  oraz w terminie obligatoryjnym na wniesienie uwag, tj. w okresie 14 dni od ostatniego dnia wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, do Urzędu Gminy Zalewo nie wpłynęła żadna uwaga, dotycząca w/w projektu planu.

Przewodniczący Rady Gminy Zblewo

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXX/286/2009 Rady Gminy Zblewo

z dnia  28.08.2009r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zblewo Gmina Zblewo

ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Rada Gminy w Zblewie, po zapoznaniu się z prognozą skutków ekonomicznych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zblewo, na wniosek Wójta Gminy  rozstrzyga, co następuje:

- na obszarze opracowanego planu istnieją drogi publiczne gminne;

- Gmina ponosi zatem skutki ekonomiczne z tytułu przejęcia oraz polepszenia i modernizacji dróg;

- Teren nie jest uzbrojony w instalację wodną i elektryczną biegnącą wzdłuż istniejących dróg. Gmina będzie ponosiła skutki finansowe z tytułu wdrożenia planu.

Przewodniczący Rady Gminy Zblewo